ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой (однобалочный/двухбалочный) электрический

|  | Способ установки крана (опорный, подвесной) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грузоподъемность, т |  |  |  |  |
|  | Пролет (межосевое расстояние двух рельс), м Горизонтальное расстояние между центрами параллельных рельсов, по которым движется кран. Измеряется в метрах и определяет рабочую ширину крана. Обычно на 500 мм меньше полной ширины здания. |  |  |  |  |
|  | Высота подъема (рабочий ход крюка), м |  |  |  |  |
|  | Пролетная балка при длине более 12м (разрезная, цельная) Основной несущий элемент крана, по которому движется грузовая тележка. При длине более 12м может поставляться в двух вариантах: разрезная (из нескольких сегментов для удобства транспортировки) или цельная (из одного элемента, обеспечивает большую жесткость). Выбор варианта влияет на монтаж и эксплуатационные характеристики крана. |  |  |  |  |
|  | Режим работы по ИСО 4301/1 (А3, А4, А5, А6, А7, другое) Международная классификация интенсивности эксплуатации крана, учитывающая количество рабочих циклов и спектр нагрузки. A3-A4: Краны для нерегулярного использования с длительными периодами простоя. Рассчитаны примерно на 63 000 циклов. A5: Краны для нерегулярного использования с более частой эксплуатацией. Рассчитаны примерно на 125 000 циклов подъема. A6: Краны для регулярной эксплуатации в легком режиме. Рассчитаны примерно на 250000 циклов подъема. A7: Краны для регулярной эксплуатации в прерывистом режиме. Рассчитаны примерно на 500 000 циклов подъема. A8: Краны для нерегулярного использования в интенсивном режиме. Рассчитаны примерно на 1 000 000 циклов подъема.. Правильный выбор класса обеспечивает оптимальное соотношение прочности, стоимости и срока службы крана. |  |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды (-20+40, -40+40, другое), °С |  |  |  |  |
|  | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 (У1, У2, У3, другое) Стандартизированное обозначение климатических условий и мест размещения оборудования. Буква указывает климатическую зону (У - умеренный, УХЛ - умеренный и холодный, Т - тропический), а цифра - категорию размещения (1 - открытый воздух, 2 - под навесом, 3 - в закрытых неотапливаемых помещениях, 4 - в отапливаемых помещениях). Определяет требования к защите крана от воздействия окружающей среды. |  |  |  |  |
|  | Тип органа подъема (стандартно, тельфер, лебедка – развернутая схема) Основной подъемный механизм крана. Тельфер (электроталь) – компактный блок со всеми компонентами в едином корпусе, используется на однобалочных кранах, грузоподъемность до 10т. Лебедка – стационарный механизм на грузовой тележке двухбалочных кранов, обеспечивает большую грузоподъемность (до сотен тонн) для интенсивной эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | Тип рельса кранового пути (Р24, Р43, Р50, Р65, КР70, квадрат 50х50, другое) Профиль рельса, по которому перемещается кран. Р-рельсы (железнодорожные) обозначаются цифрой, указывающей массу погонного метра в кг (Р24 для легких кранов, Р65 для тяжелых). КР-рельсы (крановые) имеют специальную конструкцию с утолщенной шейкой (КР70-КР140). Квадрат 50х50 применяется для малых нагрузок. Выбор зависит от грузоподъемности и режима работы крана. |  |  |  |  |
|  | Способ управления (подвесной пульт, радиоуправление, стационарная кабина, передвижная кабина) Метод, которым оператор контролирует кран. Подвесной пульт - экономичный вариант на кабеле, оператор управляет с пола (для малых и средних кранов). Радиоуправление - беспроводной пульт с радиусом 40-100м, обеспечивает свободу перемещения и оптимальный обзор. Стационарная кабина - фиксированная кабина на мосту крана (для тяжелых кранов), защищает оператора от среды. |  |  |  |  |
|  | Тип токоподвода (кабельный, троллейный закрытый, троллейный открытый) Способ подачи электроэнергии к крану. Кабельный - гибкий кабель на подвижных каретках, универсален для внутреннего и наружного применения. Троллейный закрытый - медные шины в защитном коробе, наиболее надежный и безопасный вариант, защищен от пыли и влаги. Троллейный открытый - открытые шины вдоль крановых путей, самый экономичный вариант, но подвержен воздействию среды и имеет меньшую безопасность. |  |  |  |  |
|  | Токоподвод к крану предоставляет (Поставщик, Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Длина крановых путей (указывать, если токоподвод предоставляет Поставщик), м |  |  |  |  |
|  | Подкрановые рельсы предоставляет (Поставщик, Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Расстояние от головки кранового рельса до пола, м Вертикальное расстояние от уровня пола до верхней точки рельса, по которому движется кран. Влияет на определение высоты подъема груза, выбор типа крана и рассчитывается при проектировании здания. Важный параметр для обеспечения требуемой рабочей высоты и безопасности эксплуатации крана. |  |  |  |  |
|  | Расстояние от головки кранового рельса до нижней точки перекрытия, м Вертикальное расстояние между верхней точкой рельса и нижней точкой конструкций потолка (балок, ферм). Определяет максимально допустимую высоту крана и влияет на выбор его типа. По нормативам должно обеспечивать безопасный зазор (не менее 100-200 мм) между наивысшей точкой крана и потолком. |  |  |  |  |
|  | Нагрузка на колесо крана (стандартно, другое), кН Максимальная вертикальная сила, передаваемая от каждого ходового колеса крана на подкрановый путь. "Стандартно" - типовые значения для данной модели крана. "Другое" - указывается конкретное значение в килоньютонах. Критический параметр для расчета прочности подкрановых балок, колонн и фундаментов здания. Зависит от массы крана, его грузоподъемности и расположения тележки с грузом. |  |  |  |  |
|  | Исполнение (указать один вариант) Конструктивная модификация крана в зависимости от условий применения. Варианты могут включать: общепромышленное, взрывозащищенное, пожаробезопасное, химически стойкое и другие специальные исполнения. |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  |
|  | Характер груза для работы крана |  | Максимальный вес, размеры |  |  |
|  | Режим работы |  | Планируемое время непрерывной работы крана в час Планируемое время непрерывной работы крана в сутки |  |  |
|  | Количество одинаковых заказываемых кранов, шт |  | ЗИП |  |  |
|  | Монтаж и пуско-наладка (да, нет) |  |  |  |  |
|  | Способ доставки (самовывоз, автотранспорт, ж/д транспорт) |  |  |  |  |
|  | Адрес доставки/монтажа |  |  |  |  |
|  | Наименование предприятия Заказчика |  |  |  |  |
|  | ФИО Заказчика |  |  |  |  |
|  | Контакты | Телефон (желательно мобильный) |  |  |  |